على أرض الواقع في الحقل النفطي، لا يمكن اتخاذ قرار عشوائي عند ظهور إشارة تحذيرية؛ لأن الخطأ قد يكلف عمر المضخة أو يتسبب في توقف إنتاج البئر بالكامل. الإجراءات الميدانية تعتمد بدقة على نوع الإشارة التشخيصية التي أصدرها البرنامج كالتالي:

1. عند ظهور إشارة: CRITICAL: GAS LOCK DETECTED ⚠️

- ماذا يحدث في البئر؟ الغاز الحر انفصل عن النفط وتراكم داخل ريش المضخة، مما جعلها تدور حول نفسها دون القدرة على دفع السائل إلى السطح.

- الإجراء الميداني الفوري:

  - تعديل التردد (VSD Optimization): يتم خفض تردد المضخة بمقدار 5 Hz إلى 10 Hz فوراً عبر لوحة التحكم السطحية (VSD). خفض السرعة يقلل من سحب الغاز ويساعد على تسييله وإعادة غمر المضخة بالسائل.

  - زيادة ضغط الظهر (Backpressure): يتم خنق صمام الإنتاج السطحي (Choke Valve) بشكل طفيف لزيادة الضغط داخل مواسير الإنتاج، مما يساعد على كبس الغاز وإجلال السائل محله داخل المضخة.

  - التشغيل المتقطع (Cycling): إذا لم تنجح الخطوات السابقة، يتم إيقاف المضخة لفترة وجيزة (مثلاً 15-30 دقيقة) للسماح للغاز بالصعود إلى الفراغ الحلقي (Annulus) وتدفق السائل النقي مجدداً إلى المضخة، ثم إعادة التشغيل.

2. عند ظهور إشارة: CRITICAL: MOTOR UNDERLOAD (DRY RUN) 🚨

- ماذا يحدث في البئر؟ منسوب السائل انخفض بشدة وأصبحت المضخة تعمل في الفراغ. غياب السائل يعني غياب التبريد، والمحرك يحترق في دقائق معدودة.

- الإجراء الميداني الفوري:

  - التوقف الفوري (Emergency Trip): إذا لم يقم نظام الحماية الآلي بفصل الطاقة، يجب إيقاف المضخة يدوياً فوراً.

  - قياس مستوى السائل (Fluid Level Echo): يتم إرسال نبضة صوتية (Echometer) لمعرفة الارتفاع الحقيقي للسائل فوق المضخة.

  - إعادة جدولة الإنتاج: البئر يحتاج إلى وقت للتحضير والاستشفاء (Build-up). يتم ضبط مؤقت (Timer) ليعيد تشغيل البئر تلقائياً بعد عدة ساعات عندما يرتفع عمق السائل إلى حد آمن.

3. عند ظهور إشارة: WARNING: PUMP CAVITATION RISK ⚠️

- ماذا يحدث في البئر؟ فقاعات الغاز تنفجر داخل ريش المضخة مسببة تآكلاً ميكانيكياً عنيفاً للامبيلر (Impellers).

- الإجراء الميداني الفوري:

  - التحكم بصمام الخنق السطحي: يتم تضييق فتحة الـ Choke Valve على السطح لرفع الضغط عند رأس البئر، مما يرفع الضغط عند مدخل المضخة (PIP) ويمنع تبخر السوائل وانفجار الفقاعات.

  - مراقبة الاهتزازات: التحقق من حساسات الاهتزاز (Vibration Sensors) للتأكد من عدم تضرر الجزء الميكانيكي.

4. عند ظهور إشارة: CRITICAL: MOTOR OVERLOAD 🚨

- ماذا يحدث في البئر؟ المحرك يبذل جهداً يفوق طاقته التصميمية نتيجة احتكاك ميكانيكي، أو إنتاج رمل، أو دخول سوائل عالية اللزوجة (مستحلبات ثقيلة).

- الإجراء الميداني الفوري:

  - فحص المظهر الكهربائي: مراجعة اتزان الفازات الكهربائية الثلاث (Phase Unbalance) في لوحة القيادة للتأكد من عدم وجود عطل كهربائي سطحي في المحولات.

  - حقن الكيماويات (Chemical Injection): إذا كان السبب زيادة اللزوجة أو التميع (Emulsion)، يتم ضخ مواد كيميائية مكسرة للمستحلبات (Demulsifiers) في الفراغ الحلقي للبئر لتحسين انسيابية السائل وتخفيف الحمل عن المضخة.

5. عند ظهور إشارة: CRITICAL: OVER-FREQUENCY DETECTED 🚨

- ماذا يحدث في السطح؟ مغير التردد (VSD) يقوم بتدوير المضخة بسرعة أعلى من الحدود الميكانيكية الآمنة (فوق 65 Hz) مما يهدد بكسر عمود الدوران (Shaft).

- الإجراء الميداني الفوري:

  - النزول الفوري بالسرعة: خفض التردد فوراً عبر شاشة الـ VSD إلى التردد التصميمي الأساسي (عادة 50 Hz أو 60 Hz).

  - معايرة لوحة التحكم: مراجعة برمجة الـ VSD وتفعيل الـ Max Frequency Limit (قفل برمجي) بحيث لا يسمح لأي مشغل برفع التردد يدوياً فوق الـ 65 Hz تحت أي ظرف.